Расчёт на прочность трубы по ГОСТ 34233.2-2017

Прибавки к расчетной толщине

Прибавка для компенсации коррозии и эрозии

c₁ = 0,5 мм

Прибавка для компенсации минусового допуска

c₂ = 0,3 мм

Сумма технологических прибавок

c₃ = 0 мм

Сумма прибавок к расчётным толщинам стенок

c = c₁ + c₂ + c₃ = 0,8 мм

Исходные данные

Внутренний диаметр трубы

D = 200 мм

Расчётное внутреннее избыточное давление

p = 1,6 МПа

Расчётная температура

T = 200 °C

Допускаемое напряжение при расчётной температуре

[σ] = 140 МПа

Коэффициент прочности продольного сварного шва

φ = 1,0

Результаты расчёта

Расчётная толщина стенки трубы (формула 5.3.1.1)

sₚ = p · D2[σ]·φ - p = 1,6·200 / (2·140·1,0 - 1,6) = 1,14 мм

Исполнительная толщина стенки трубы

s = sₚ + c = 1,14 + 0,8 = 1,94 мм  →  принято s = 2,0 мм

Допускаемое внутреннее давление (формула 5.3.1.2)

[p] = 2[σ]·φ·(s - c)D + (s - c) = 2·140·1,0·1,2 / 201,2 = 1,67 МПа

Условия применимости расчётных формул

s - cD = 1,2 / 200 = 0,006 ≤ 0,1  ✓

p ≤ [p]  →  1,6 МПа ≤ 1,67 МПа  ✓

Расчёт на прочность конической обечайки по ГОСТ 34233.2-2017

Прибавки к расчетной толщине

Прибавка для компенсации коррозии и эрозии

c₁ = 0,5 мм

Прибавка для компенсации минусового допуска

c₂ = 0,3 мм

Сумма технологических прибавок

c₃ = 0 мм

Сумма прибавок к расчётным толщинам стенок

c = c₁ + c₂ + c₃ = 0,8 мм

Исходные данные

Внутренний диаметр большего основания конуса

D = 600 мм

Внутренний диаметр меньшего основания конуса

D₂ = 300 мм

Полуугол при вершине конуса

α = 30°

Расчётное внутреннее избыточное давление

p = 1,6 МПа

Расчётная температура

T = 200 °C

Допускаемое напряжение при расчётной температуре

[σ] = 140 МПа

Коэффициент прочности сварного шва

φ = 1,0

Результаты расчёта

Расчётная толщина стенки конической обечайки (формула 5.4.1.1)

sₚ = p · D2[σ]·φ·cosα - p = 1,6·600 / (2·140·0,866 - 1,6) = 3,95 мм

Исполнительная толщина стенки конической обечайки

s = sₚ + c = 3,95 + 0,8 = 4,75 мм  →  принято s = 5,0 мм

Допускаемое внутреннее давление (формула 5.4.1.2)

[p] = 2[σ]·φ·(s - c)·cosαD + (s - c) = 2·140·4,2·0,866 / 604,2 = 1,69 МПа

Условия применимости расчётных формул

s - cD = 4,2 / 600 = 0,007 ≤ 0,1  ✓

α ≤ 70°  →  30° ≤ 70°  ✓

p ≤ [p]  →  1,6 МПа ≤ 1,69 МПа  ✓